LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

## COTTONAL KS

Kimyasal yapısı:              Modifiye edilmiş nişasta

Görünüş:beyaz toz

Nem: %13  +/-1

ph(%10’luk çözelti):6+/-1

Kullanıldığı yerler:          Cottonal KS pamuk, viskon ve bunların karışımları olan

Çözgülerin haşıllanmasında başarı ile kullanılır.Zor tiplerde

ve polyester karışımı çözgülerin haşıllanmasında ise

kullanılan Cottanal KS miktarının %10’u kadar Vicol VL

veya Linosize ilave edilmelidir.

Özellikler :                       Cottanal KS şeffaf ve stabil banyo verir, iplik üzerinde

Elastiki bir film tabakası meydana getirir. Yapıştırma

kabiliyeti çok yüksektir. İpliğe derinlemesine nüfuz edip

çekirdek haşılı ile yüksek mukavemet artışı ve sürtünme

direnci kazandırır. Bu şekilde iplik üzerindeki (kaz yağı)

tabir edilen elyaf uçuntularını yapıştırmakla dokumada

çözgünün rahat çalışmasını ve dokuma randımanın

artmasını temin eder.Cottanal KS Naphtol ve İndigo boyalarla

yapılan Jeans veya denim kalitelerinin haşıllanmasında

mükemmel bir haşıl maddesi olarak kullanılır.

Haşıl sökme:                    Enzimatik haşıl sökme gerektirir.

Standart ambalaj:             25 KG’lik kraft torbalarda ve şirinkli big bag

Depolama:                        Torbalar kimyasallardan ve kokulu maddelerden uzak, direk su

ile temas etmeyen serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır.Stok

lama alanına iyi havalandırma sağlanmalıdır.

Raf ömrü:                          Raf ömrü bir yıldır.

Yasal şartlar:                     Bu ürün FDA düzenlemeleri 178.3520 uymaktadır.Endüstriyel

Nişastalar-BgVVXXXVI.B1.3 C.IV.9 ambalaj kağtları ve

Tekstil için modifiye nişastalar.

CN Code                           :3505 10 90

Sağlık ve güvenlik:           Tozu hava ile yüksek oaranda karışması halinde yanıcı ve

patlayıcıdr. Toksik değildir.