LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ  SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

LİNOSİZE TOK

Kullanım alanı:

Linosize TOK  vinil ve sentetik polymerler içeren ve çok çeşitli ipliklerin

haşıllanmasında kullanılan bir haşıl maddesidir.

Özellike ince ve zor pamuk ipliği konstrüksiyonlarında, polyester - pamuk

Karışımlarında,  100% polyester ipliğinde, viskon ve benzeri ipliklerde yüksek

dokuma randımanına ulaşır. Denim kumaşları apre işlemine uygun olmadığı için

denim ipliklerinin haşıllanmasında kullanılmaz.

Linosize TOK  kendi içinde nişasta içermez, ancak Linosize TOK modifiye

nişastalar ile beraber kullanılabileceği gibi, tek başına da haşıl maddesi olarak

kullanılır. Linosize TOK düşük viskoziteli olduğu için haşılda kaplama faktörü yüksek, çok sık tiplerin haşıllamasında tek başına kullanılması özellikle tavsiye edilir.

Yüksek performans elde etmek için ve kolay tipler için reçete maliyetini azaltmak için bu ürünümüzün piyasadaki çoğu modifiye nişastalar ile karıştırılması mümkündür. Ancak ürünümüzü sentetik ve akrilik haşıllar ile bağdaşma testi yapmadan karıştırılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri:

Linosize TOK tekbaşına kullanıldığında ipliğin üzerinde güçlü ve elastik bir

film tabakası oluşturur. Linosize TOK yüksek neme karşı direnç gösterir ve

haşıl filminin yüksek nemde ve yüksek ısıda yumuşamasını engeller.

Düşük nemde ise haşıl filmi elastik bir karakter alır ve daha az kopar.

Linosize TOK ipliğe yüksek bağlanma özelliği sayesinde ipliğin mukavemetini

arttırır ve tozumayı önler. Bu nedenle klimasız dokuma salonları için  özellikle tavsiye edilir.

Pişirilmesi:

Gerekli su miktarınını  kazana alıp karışıtırıcıyı çalıştırın.

Linosize TOK’u karıştırıcının yaratığı girdaba  serperek yavaş yavaş ilave edin.

25 kg’luk torba, 2 tam dakikada ilave edilmesi gerekir. Gerekli yumuşatıcıyı ilave ederek  15 dakika soğukta karıştırdıktan sonra karıştırarak pişirin. Her ne kadar Linosize TOK soğuk suda çözülsede çözülmeyi hızlandırmak için 85-95 C0’da 30 dakika karıştırmak gerekir.

Pişirme bittikden sonra en az on dakika dinlendirilir.

Bazen pişirme kazanına serperek ilave edilen Linosize TOK’dan az da olsa bir  miktar haşıl tahliye borusunun ağzından içeri girip orada birikerek karışmamakta ve ilerki aşamalarda sorun çıkartmaktadır. Bunu önlemek için Linosize TOK’u ilave etmeden çok hafif bir buhar alttan açılarak Linosize TOK’un haşıl tahliye borusunun içinde birikmesi engellenir ve bu buhar  soğuk karıştırma süresincede verilmeye devam edilir.

Modifiye nişasta ile beraber pişirildiğinde ise 95 – 100 C0 de kaynatılmasında

bir mahsur yoktur.

İpliğinizin inceliğine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli reçeteyi Linoteks teknik servisi sunacaktır

LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ  SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

Haşıllama:

Silindir baskısı sıfır hızda 7 KN’a cıkarılır.

Haşıllama esnasında uzun duruşlar olursa baskı silindiri üstündeki iplikler sıcak su ile çok kısa yıkanarak çalışmaya devam edilir. Tekne sıklığı 85 C civarında olmalıdır. Kurutma silindirlerin sıcaklığı 120 Co geçmemesi gerekir.

Linosize TOK yüksek yapıştırma güçünden dolayı haşıl makinesinde daha yüksek baskı ve daha yüksek hızda çalışabilir. Böylece yüksek baskıda ipliğe daha az haşıl maddesi yükleneceğinden metre başına haşıl sarfiyatı azalır.

Ayrıca haşıl makinesi hızlandığı için daha fazla üretim çıkar. Yüksek yapıştırma gücünden dolayı Linosiz TOK ile yapılan haşıllamada hem haşılda hem de dokumada tozuma büyük ölçüde engellenir.

Linosize TOK’un haşıl filmi yüksek nem ve sıcaklıkta yumuşamaz ve yapışmaz.

Haşıl sökme:

Linosize TOK tekbaşına kullanıldığında enzimatik sökme gerektirmez.

Linosize TOK elyaf üzerinden 80 – 95 C sıcak su ile yıkandığında düşük alkali

ortamda rahatlıkla uzaklaştırılır. Haşıl sökmesi yapılırken 7-8,5 pH arası yıkamanızı Haşıl sökmesi yapılırken 7-8,5 pH arası yıkamanızı ve kesinlikle 8,5 pH’dan yukarı çıkmamanızı önemle belirtiriz.

Haşıl geri kazanma:

Linosize TOK’u doğru tekniği kullanarak geri kazanmak mümkündür. Ancak

Ultratitrasyon methodu ile geri kazanım yapılmak isteniyorsa önceden haşıl

filminin üzerindeki etkisi ölçülmelidir.

Linosize TOK’u hem pad sqeeze methodu ile hem de ultrafiltrasyon methodu ile

başarılı bir şekilde geri kazanılır. Ancak pad sqeez methodunda haşıl sökmede

mümkün olduğunca az su kullanmaya dikkat etmek gerekir.

Yüksek dokuma randımanı ve neme son derece iyi dayanıklı olduğu için

Linosize TOK’u tek başına haşılda kullanabilirsiniz. Bu da ultrafiltrasyon prosesini basitleştirir.

Linosize TOK’un haşıl filmi geri kazanım sırasında biriken tuzlar nedeni ile bozulmaz.

Bu konuda bilmek istediğiniz ilave bilgileri ve İpliğinizin inceliğine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli haşıl reçetesini Linoteks teknik servisi sunacaktır.

Raf Ömrü:

Ürünün raf ömrü nemden uzak tutulduğunda en az 12 aydır.

Paketleme:

Linosize TOK 25 kg’lık polyproplen torbalarda ve 1tonluk şrinkli paletlerde sevk edilir.